Manual de instrucciones para la cámara: HOBBY KING TURNIGY TR52DV

Es una cámara sencilla y fácil de usar si contamos con el manual.

Consta de un switch on/off, y dos botones, uno de ellos para seleccionar el modo o función a utilizar (identificado como Botón M)  y otro para comenzar y detener (Botón Ejecutar-Detener, identificado por un círculo y un cuadrado). También presenta como indicadores 2 luces, una roja que se activa con el Botón M y otra azul  que se activa con el Botón Ejecutar-Detener.

La cámara se enciende (una vez colocada la batería y la tarjeta de memoria) con el switch llevándolo a la posición on. (ahora la cámara ya está encendida pero aún ninguna luz se enciende)

Luego decidimos qué modo (o función) vamos a utilizar. Para ello es importante tener en cuenta lo siguiente:

La cámara presenta 4 funciones o modos:

Modo 1- Grabación de Video activado por la voz.

Modo 2- Grabación de Video activado manualmente.

Modo 3- Grabación de Fotos.

Modo 4- Grabación de Audio.

Cuando encendemos la cámara, para acceder a los modos debemos presionar el botón M, una, dos, tres o cuatro veces, de acuerdo con el modo en que deseamos utilizar la cámara.

Independientemente del modo, al presionar el botón M, se enciende la luz roja y quedará así hasta que la cámara se apague.

La luz roja indica que la cámara está lista para utilizarse y no parpadea, es decir, se mantiene encendida incluso si cambiamos de modo.

La luz azul puede:

Parpadear lentamente, cuando estamos grabando un video activado por la voz (modo 1)

Parpadear rápidamente, cuando estamos grabando un video activado manualmente (modo 2)

Encenderse sólo en el instante en que sacamos fotos (modo 3)

Estar permanentemente encendida cuando grabamos audio (modo 4).

Instrucciones detalladas:

-Encender la cámara (switch hacia la posición on). Aún no se enciende ninguna luz.

Luego hay 4 opciones:

1- Presionar el botón M una vez (para entrar en el modo 1, es decir, grabación de video activado por voz). Se enciende la luz roja.

Presionar el botón Ejecutar-Detener y la luz azul comenzará a parpadear lentamente, indicando que la grabación está en curso. Para detener la grabación, volver a presionar el mismo botón. La luz azul dejará de parpadear. La luz roja se mantiene encendida.

2- Presionar el botón M dos veces (para entrar en el modo 2, es decir, grabación de video activado manualmente). Se enciende la luz roja. Presionar el botón Ejecutar-Detener y la luz azul comenzará a parpadear rápidamente, indicando que la  grabación está en curso. Para detener la grabación, volver a presionar el mismo botón. La luz azul dejará de parpadear. La luz roja se mantiene encendida.

3- Presionar el botón M tres veces (para entrar en el modo 3, es decir, grabación de fotos). Se enciende la luz roja. Presionar el botón Ejecutar-Detener y la luz azul  se encenderá para cada foto que saquemos. La luz roja se mantiene encendida.

4- Presionar el botón M cuatro veces (para entrar en el modo 4, es decir, grabación de audio). Se enciende la luz roja. Presionar el botón Ejecutar-Detener y la luz azul  se encenderá y se mantendrá encendida mientras la grabación está en curso. Para detener la grabación, volver a presionar el mismo botón. La luz roja se mantiene encendida.

-Para apagar la cámara, independientemente del modo en el cual la estemos usando, debemos mantener apretado el botón M hasta que la luz roja se apague y luego mover el switch on/off, a la posición de off.

-Para descargar los archivos en la Pc, es necesario tener la cámara en off. Conectar mediante el cable USB. En ese momento se encienden la luz roja y la azul. Los archivos se encuentran en la carpeta DCIM y 100MEDIA.

Los archivos de video se guardan en formato AVI, las fotos en JPG y los de audio en WAV.